Если ВЫ забыли пароль на DAS-3216:
Чтобы восстановить его, Вам понадобятся следующие файлы:
1. tftp.exe
2. tftputil.bat
3. sf_login.cfg
4. tftplock.key
Все эти файлы содержатся в архиве Forget_das3216_passwd.zip

Выясните ip адрес DAS-3216. Без этого восстановления пароля будет невозможно. Задайте сетевой карте Вашего компьютера ip адрес из той же ip подсети, что и ip адрес DAS-3216.

Щелкните по кнопке Пуск на панели задач компьютера, в появившемся меню выберете Выолнить. В новом окне введите команду cmd и нажмите OK. Появится окно windows консоли. 
Подсоедините Ethernet порт DAS-3216 к сетевой карте Вашего компьютера, проверьте, загорелись ли линки.

Запустите в консольном окне windows из директории, где находятся все необходимые файлы, следующую команду:
tftputil <DAS-3216 ip address> put sf_login.cfg
Дождитесь успешной загрузки файла sf_login.cfg на DSLAM и перегрузите его. 
Теперь Вы можете зайти на DSLAM, используя следующие значения:  

User name : admin

password : admin

